ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Бытовой газ

Бытовой газ давно является нашим помощником при приготовлении пищи. Он используется в бытовых водонагревателях и отопительных системах. При этом газ чрезвычайно взрывоопасен и ядовит.

Как действовать при его утечке?

- немедленно перекройте подачу газа к плите, почувствовав в помещении его запах. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв;

- проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа;

- вынесите окружающих на свежий воздух, при появлении у них признаков отравления газом, и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь;

- срочно вызовите, работающую круглосуточно, аварийную газовую службу (телефон 04), если запах газа не исчезает.

Правила обращения с газовыми баллонами:

- храните газовый баллон вне дома, в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора;

- используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности, для соединения газового баллона с плитой. Не допускайте растяжения или пережатия шланга;

- доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту;

- храните вне помещения, как заправленные, так и пустые, неиспользуемые баллоны;

- следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа в ходе приготовления пищи. Закройте кран баллона по окончание работ;

- регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

Газовое оборудование

В нормальных условиях пламя газовой плиты должно быть голубым, так как это означает, что газ сгорает целиком. А желтые или оранжевые язычки пламени - признак того, что газ сгорает не полностью и выделяется ядовитый угарный газ.

В этом случае газовым прибором пользоваться нельзя,

нужно срочно вызвать мастера из аварийной газовой службы

(телефон «04»).

Веревка для сушки белья, протянутая над кухонной плитой или над печью, может оказаться для вашей квартиры роковой. Вернее, не веревка, а белье, которое высыхая, способно упасть и воспламениться. Особенно опасны над плитой полимерные пакеты. Следует помнить, что при плавлении полиэтилена образуются падающие капли, которые легко вспыхивают, могут стать источником зажигания окружающих предметов, и вдобавок выделяют целый «букет» токсичных, ядовитых, органических веществ.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При пожаре звонить «01», с мобильного «112»

Электроприборы

Нельзя:

- использовать электроприборы при повреждении или износе шнура питания или вилки;

- использовать приборы, которые бьются током, перегреваются, искрят или дымят;

- заливать возгорание электроприборов водой, если они не отключены от электричества;

- сушить вещи на обогревателях;

- разрешать детям играть с электроприборами;

- подвергать электрооборудование воздействию пыли, вибрации, тепла или ударов;

- включать в одну сетевую розетку несколько электроприборов;

- загораживать и закрывать вентиляционные отверстия электроприборов.

Нужно:

- регулярно проверять работоспособность ваших электроприборов;

- покупать электроприборы только в специализированных магазинах;

- выключать электроприборы из розеток, если Вы не собираетесь пользоваться ими несколько дней;

- быть аккуратными при использовании электрообогревателей. Одежда, шторы и другие легковоспламеняемые вещи должны находиться не ближе метра от электрообогревателя;

- вызвать специалиста-электрика, если Вы обнаружили, что электроприбор неисправен;

- следить, чтобы провода электроприборов проходили так, чтобы они не были рядом с обогревающими приборами и чтобы их не задевать ногами при ходьбе и не защемлять дверью.